MAX/MSP VEHICLE ACOUSTICS

VehicleSoundSynth V2

完整使用与拟真调音手册

燃油生命周期 · 七速 DCT · 因果瞬态 · 四段总线 EQ

手册版本 2.0  |  适用 Max 8.6.5  |  2026-08-07

项目分支：codex/vehicle-sound-v2  |  V1 保持独立不变

# 1. V2 是什么

VehicleSoundSynth V2 是面向 Max 8.6.5 的实时车辆声学工程。V2 保留 Future EV，新增可点火、可启动、可怠速的 V12/V10 燃油生命周期；内置驾驶模型使用七速 DCT，并把换挡削扭、升降挡冲击、进气回火、排气爆音与 crackle 放在同一条因果事件链上。

版本边界 V2 位于 VehicleSoundSynth-V2 文件夹，入口是 VehicleSoundSynth-V2.maxproj。不要用 V1 的 VehicleSoundSynth.maxproj 打开 V2；V1 文件夹应保持原样。

| 层级 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 状态与生命周期 | drive_simulator / engine_controller | 速度、RPM、七速挡位、点火启动、换挡削扭与事件时序 |
| 连续声源 | powertrain~ / Gen | EV、四冲程 V12、四冲程 V10；燃油声受 engine_running 门控 |
| 瞬态与环境 | transient~ / road_air~ | 启动机、升降挡、回火、爆音、crackle 与受控路噪 |
| 座舱与播出 | cabin_master~ / mix_master~ | 座舱宽度、四段 EQ、平滑旁路、总增益、最终 limiter/clip |

# 2. 第一次打开：按这个顺序

- 先把监听音量调低。在 Finder 或 Max 中打开 VehicleSoundSynth-V2.maxproj，并等待 Project 窗口完成加载。

- 从同一个 Max 实例的 Project 窗口打开 main.maxpat。不要同时双击工程与 main，否则搜索路径可能尚未注册。

- 在 Preset 选择 High-Rev V12 或 Aggressive V10。

- 把 Ignition 打开，再单击 Engine Start。先确认启动机和怠速已经进入电平表。

- 最后打开顶部 Audio。它同时打开 60 ms 输出淡入和 ezdac~；关闭时会平滑淡出。

- 把 Drive Source 切到 Internal Auto，听完整的升挡、降挡、收油与回火过程。

为什么燃油预设不会一选就响 V12/V10 默认 engine_running=0，这是有意设计。必须 Ignition=1 后触发 Start，约 500 ms 启动机阶段结束，连续燃烧声才淡入。Future EV 不受燃油生命周期门控。

# 3. 主界面控制

| 控制 | 范围/动作 | 实际作用 |
| --- | --- | --- |
| Drive Source | Manual / Auto / External | 选择内置手动、20 秒自动驾驶循环或 r vss.input 外部状态 |
| Throttle / Brake | 0-1 | 内置模型的加速与制动；Auto 模式会自动驱动 |
| Preset | EV / V12 / V10 | 同时设置 engine_type、声源权重、宏参数与安全总线 trim |
| Ignition / Engine Start | 开关 / 按钮 | 只启动燃油 profile；点火关闭会停止启动机与燃烧声 |
| EV/V12/V10 Weight | 0-1 | 连续混合三个声源；手动混合不自动归一化 |
| 五个宏 | 0-1 | Aggression、Brightness、Body、Texture、Cabin Width |
| Global EQ | 四段 | Low Shelf、Low-Mid、High-Mid、High Shelf；峰值段带 Q |
| EQ Bypass / Master Trim | 0/1；-24..0 dB | 30 ms 平滑干湿旁路；50 ms 输出增益平滑 |

# 4. V12/V10 声学与怠速

燃油 Gen 使用四冲程点火阶次：V12 主阶为 rpm/60×6，V10 主阶为 rpm/60×5。两者都加入 0.5 倍低阶、负载相关谐波、低速粗糙度与独立左右微差，使怠速不再像稳定的电机正弦波。

| Profile | 默认怠速方向 | 主要特征 | 安全建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| High-Rev V12 | 约 780 rpm | 较平顺的 6 阶点火、半阶车体感、随转速抬升的 2/3/5/8 次谐波 | 先保持 Master Trim -7 dB；Body 0.60-0.78 |
| Aggressive V10 | 约 850 rpm | 更强半阶低频、5 阶点火、1.5/2.5 倍粗粝侧带 | 先保持 Master Trim -7 dB；Texture 不要长期满值 |

- 待机必须能听到连续中低频，但不能依赖 limiter 把过响信号压平。

- 换挡时 shift_cut 会在约 90 ms 内把燃烧增益压到 0.22 后恢复。

- Brightness 主要影响上部谐波；觉得像电车啸叫时，先减 0.05-0.15，而不是增加 Body。

# 5. 七速 DCT 与因果瞬态

| 事件 | 触发原因 | 声音结果 |
| --- | --- | --- |
| 升挡 | profile 对应 RPM 超过上限且挡位 < 7 | shift_dir 1、升挡冲击变体、90 ms 削扭恢复 |
| 降挡 | RPM 低于下限且挡位 > 1 | shift_dir -1、降挡冲击、排气 pop 与后续 crackle |
| 进气回火 | 燃油 profile 下负载跨过 0.72 | intake_backfire 变体，约 90 ms 后复位 |
| 手动爆音 | exhaust_pop 1 或 pop 1 | 排气 pop，随后稀疏 crackle；EV profile 会被 gate 阻止 |

V12 速比：3.10 / 2.13 / 1.62 / 1.29 / 1.03 / 0.84 / 0.70。V10 速比：3.13 / 2.10 / 1.52 / 1.20 / 0.94 / 0.76 / 0.62。事件样本采用 round-robin 变体，避免连续换挡或回火时出现完全相同的“机关枪”重复。

# 6. 四段总线 EQ 与高频控制

| 频段 | 默认 | 用途 | 常见调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| Low Shelf | 90 Hz / 0 dB | 车体重量、怠速底座 | 缺重量可 +1~+3 dB；浑浊则减 |
| Low-Mid | 250 Hz / 0 dB / Q 0.8 | 座舱轰鸣与箱体感 | 闷、堵时在 180~350 Hz 减 1~4 dB |
| High-Mid | 3.8 kHz / 0 dB / Q 1.0 | 机械咬合、刺耳感 | 优先在 2.5~5 kHz 减 1~5 dB |
| High Shelf | 9 kHz / 0 dB | 空气感与高频噪声 | 高频偏多时从 -2~-6 dB 开始 |

最终保护只有一处 信号顺序是 cabin_master~ → mix_master~ 四段 EQ/trim → omx.peaklim~ → ±0.891 clip~。cabin_master~ 不再二次限幅，避免动态被重复压扁。

road_air~ 的最高速度增益从 0.32 降至 0.12，低通控制范围收窄为约 500-3500 Hz，lores~ 共振也降至 0.35。这样高速路噪仍存在，但不会覆盖 V12/V10 的中低频点火结构。

# 7. 外部状态接入

把命名消息发送到 s vss.input，并把 Drive Source 设为 External。vehicle_engine~ 仍保持一个控制 inlet 与两个立体声 outlet。

engine_type v12     ignition 1          start 1
speed_kph 80.       rpm 4200.           throttle 0.55
brake 0.            load 0.62           accel 0.18
gear 4              shift_dir 1         shift 1
intake_backfire 1   exhaust_pop 1       click 1

EQ 消息格式：

eq_low 90. -2.
eq_lowmid 250. -2.5 0.8
eq_highmid 3800. -3. 1.0
eq_high 9000. -4.
eq_bypass 0
master_trim_db -7.

# 8. 验证与故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 燃油预设完全无声 | Ignition / Start / Audio | 先点火、启动，看到怠速电平后再开 Audio |
| No such object / gen patcher not found | 工程是否先打开 | 从 VehicleSoundSynth-V2.maxproj 进入，同一实例再开 main |
| buffer~ can't open | media 搜索路径 | 确认 Project 的 media 搜索路径及所有生成 WAV 存在 |
| 高频噪声过多 | road_air、Brightness、High-Mid/High Shelf | 先削 3.8 kHz 与 9 kHz，再判断是否需要减 Texture |
| 换挡没有声音 | 是否由 drive 产生 shift_dir | Auto 模式试听；外部接入应在挡位变化时发送短脉冲 |
| 声音很响或发硬 | Master Trim 与总线 EQ | 将 trim 退到 -9~-12 dB；不要把 limiter 当作响度控制 |

开发验证命令：

cd /Users/saintpeter/Downloads/VehicleSoundSynth-V2
python3 tools/build_project.py --output-root .
python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 tools/audio_metrics.py <render.wav> --max-peak-dbfs -1 --min-rms-dbfs -60 --max-high-ratio 0.20

- Max Console 不应出现 invalid category、No such object、could not find gen patcher 或 patchcord outlet out of range。

- 冷启动应无爆音；燃油 idle、加速、升挡、降挡、回火与滑行应分别试听。

- 用 audio_metrics.py 对录音检查 peak、RMS、crest、40-500 Hz 与 6-20 kHz 能量占比。