VEHICLE AUDIO DSP IMPLEMENTATION NOTE

VehicleSoundSynth V3

车机 RTPC、发声链路与 DSP 数学实现说明

文档口径 只描述当前 V3 已实现事实。基线为分支 codex/vehicle-sound-v3、提交 81e1345，采样率 48 kHz、Max 8.6.5。V4 规划不在本文范围内。

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 公共声音接口 | vehicle_engine~：1 个消息入口，2 个信号出口（L/R） |
| 控制入口 | Internal Manual、Internal Auto、External vss.input |
| 音频精度基线 | Max 64-bit 内部计算；运行素材为 48 kHz PCM16 WAV |
| 车机公式口径 | Float32/C 参考式 + Q 格式、LUT 与饱和策略 |
| 版本日期 | 2026-08-11 |

阅读建议：第 1–3 章用于理解 Max patch；第 4–8 章解释声源与混音；第 9–11 章可直接交给车机 DSP/嵌入式工程师作为移植起点。

# 1. 系统边界与完整信号链

一句话结论 这不是单一振荡器直接送入 DAC，而是车辆状态总线驱动多层声源，经过座舱声学、立体声约束、四段总线 EQ 和峰值保护后输出双声道。

Internal Manual / Internal Auto / External vss.input
                        |
                        v
 drive_simulator (internal only) -> vehicle state/event messages
                        |
                        v
 engine_controller -> lifecycle + shift envelope + event reset
                        |
        +---------------+---------------+---------------+
        |               |               |               |
        v               v               v               v
  powertrain~      transient~       road_air~     cabin_rumble~
 EV/V12/V10+Pad   WAV event family  tire + wind   powertrain excitation
        |               |               |               |
        +---------------+---------------+---------------+
                        | stereo sum
                        v
 cabin_master~: macro tone -> 4096-tap IR -> <120 Hz mono -> upper M/S
                        |
                        v
 mix_master~: 4-band EQ -> bypass crossfade -> master trim
                        -> omx.peaklim~ -> clip +/-0.891
                        |
                        v
 post-EQ Audio gate -> meters/spectrum -> ezdac~ L/R

| 层级 | 实际模块 | 输入 | 输出/职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶控制 | drive_simulator.maxpat | 油门、刹车、模式、点火、启动、车型 | 20 Hz 更新的速度/RPM/挡位及事件消息 |
| 生命周期 | engine_controller.maxpat | 公共消息 | 透传原消息，并生成 starter、engine_running、shift_cut 等内部消息 |
| 连续动力 | powertrain~.maxpat | RPM、负载、Sound DNA | EV/V12/V10、EV Pad、可选参考质感的 L/R |
| 瞬态 | transient~.maxpat | 启动、换挡、回火、爆鸣等事件 | 真实采样事件的 L/R |
| 道路空气 | road_air~.maxpat | 车速、亮度、纹理、宽度 | 居中轮胎床 + 独立双声道风噪 |
| 座舱低频 | cabin_rumble~.maxpat | Powertrain L/R 与低频宏 | 由真实动力信号激励的居中轰鸣 |
| 座舱与空间 | cabin_master~.maxpat | stem 总和与宏 | IR、120 Hz 分频、M/S 与早期反射 |
| 最终总线 | mix_master~.maxpat | 座舱 L/R 与 EQ/Trim | 受保护的最终 L/R |

关键依赖 cabin_rumble~ 看起来像并行 stem，但它的激励信号来自 powertrain~ 的 L/R；它不是独立自由振荡的低频正弦源。

# 2. 控制信号与内部驾驶模型

## 2.1 三种控制来源

| 来源 | 路径 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Internal Manual | UI/W/S -> drive_simulator -> vehicle_engine~ | W：2.5 s 线性加油，松开 1.4 s 回零；S：120 ms 制动，松开立即归零 |
| Internal Auto | 20 s 循环驾驶包线 -> drive_simulator | 自动油门、制动、七速 DCT 和内部事件 |
| External vss.input | r vss.input -> switch -> vehicle_engine~ | 绕过 drive_simulator；宿主必须发送已经计算好的状态/事件 RTPC |

外部模式注意 External 模式中 brake、accel、gear 虽被公共接口接受，但当前音频模块没有直接消费它们。宿主必须同时发送由这些车辆状态推导出的 speed_kph、rpm、load、shift_dir 等有效声学 RTPC。

## 2.2 速度积分器

控制周期 Tctrl = 50 ms，控制频率 20 Hz。所有变量先经过范围裁剪。

u = clamp(throttle, 0, 1)
b = clamp(brake,    0, 1)
v[n+1] = clamp(v[n] + 0.05 * (
           u * (34 - 0.07*v[n])
         - (0.5 + 0.00012*v[n]^2)
         - 55*b), 0, 300)            // speed_kph

该模型是听觉演示用离散动力学，不是 SI 单位标定的整车纵向动力学。空速全油门第一步为 0.05×(34−0.5)=1.675 km/h。

## 2.3 车速到 RPM

rpm_EV  = min(10000, 650 + 31*v + 1400*u)
rpm_V12 = max(780, v * K12[gear])
K12 = {107, 73.5, 55.9, 44.5, 35.6, 29.0, 24.2}
rpm_V10 = max(850, v * K10[gear])
K10 = {114.2, 76.7, 55.5, 43.8, 34.3, 27.7, 22.6}

## 2.4 七速 DCT 与事件

V12 up:   rpm > 6200 + 2600*u and gear < 7
V12 down: rpm < 2200 + 1600*u and gear > 1
V10 up:   rpm > 5800 + 2500*u and gear < 7
V10 down: rpm < 2100 + 1500*u and gear > 1
decision = +1 (up), -1 (down), 0 (hold)
gear_next = clamp(gear + decision, 1, 7)

- 换挡判定有 350 ms speedlim 锁定，防止在阈值附近连续抖动。

- 任意换挡把 shift_cut 设为 0.22，90 ms 后恢复为 1；连续燃烧声短暂下沉。

- 升挡触发 shift_up 轮询采样，降挡触发 shift_down，并附带 exhaust_pop/crackle。

- 内部 intake_backfire 在燃油车型、throttle > 0.72、rpm > 2800 的条件上升沿触发，90 ms 后复位。

- 内部 load = clamp(1.6*u, -1, 1)，accel = clamp(2*u - 2*b, -1, 1)。

## 2.5 燃油生命周期

drive_enabled = (engine_type == EV) OR (ignition AND start_latched)
start_valid = start AND ignition AND fuel_profile AND start_unlock
run_target = engine_running * combustion_gain * shift_cut

- 收到有效 start：starter=1、engine_running=0、combustion_gain=0，并锁住重复启动。

- 500 ms 后：starter=0、engine_running=1、combustion_gain=1。

- ignition=0：取消等待任务，立即停止 starter、engine_running 和 combustion_gain，并重新允许下次启动。

- 降挡或爆鸣请求：exhaust_pop 在 t=0 触发并于 70 ms 复位；crackle 在 120 ms 触发并于 170 ms 复位。

# 3. RTPC 输入、内部映射与输出关系

公共契约由 STATE_NAMES 与 MACRO_NAMES 组成。所有消息进入 vehicle_engine~ 后先经过 engine_controller；原消息会透传，同时派生内部生命周期和事件消息，再广播给各 stem。

| RTPC | 类型 | 范围 | 平滑/时序 | 消费者 | 音频映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| engine_type | enum | ev/v12/v10 | 立即 | controller/drive/transient | 选择生命周期与事件车型；实际连续声源混合仍由三个 weight 控制 |
| ignition | bool | 0/1 | 立即；Pad 10 ms | controller/drive/EV Pad | 燃油启动许可；EV Pad gate=5×ignition |
| start | trigger | 1 | 500 ms 状态机 | controller/drive | 燃油 starter -> running 过渡 |
| speed_kph | float | 0..300 | Road 120 ms | road_air~ | 轮胎/风噪幅度；External 模式由宿主提供 |
| rpm | float | 0..10000 | Gen slide；Pad 60 ms | Gen/EV Pad | 振荡频率、点火频率和 Pad 音高 |
| throttle | float | 0..1 | Gen slide；多处 80–120 ms | Gen/Pad/reference | 燃烧脉冲锐度、响度、进气、Pad 滤波与质感 |
| brake | float | 0..1 | Internal 50 ms | drive_simulator | 只通过内部车辆动力学影响声学状态；External 音频无直接消费者 |
| load | float | -1..1 | Gen 内部 | EV/V12/V10 | EV 取绝对值；燃油仅使用正负载 |
| accel | float | -1..1 | 无 | 当前仅契约监视 | 当前 V3 没有直接 DSP 影响 |
| gear | int | 1..7 | 350 ms DCT 锁定 | drive_simulator | 决定 RPM 比例；送入 engine 后当前无直接 DSP 消费 |
| shift | bool | 0/1 | 90 ms cut | controller/transient | 通用升挡瞬态与燃烧切断 |
| shift_dir | int | -1/+1 | 90 ms cut | controller/transient | -1 降挡、+1 升挡；选择不同采样 |
| pop | bool | 0/1 | 事件 | controller/transient | 触发 exhaust pop，并安排 crackle |
| intake_backfire | bool | 0/1 | 事件 | transient~ | 触发进气回火采样族 |
| exhaust_pop | bool | 0/1 | 事件 | controller/transient | 触发排气爆鸣采样并安排 crackle |
| click | bool | 0/1 | 事件 | transient~ | 机械换挡机构 click |
| ev_weight | float | 0..1 | 40 ms | powertrain~ | EV motor+Pad stem 权重；不会自动归一化 |
| v12_weight | float | 0..1 | 40 ms | powertrain/reference | V12 stem 权重和参考质感门控 |
| v10_weight | float | 0..1 | 40 ms | powertrain/reference | V10 stem 权重和参考质感门控 |
| aggression | float | 0..1 | Gen/25–60 ms | Gen/transient/rumble/cabin | 高阶谐波、事件响度、座舱驱动与主级增益 |
| brightness | float | 0..1 | Gen/80 ms | Gen/road/cabin | 高阶谐波、风噪截止和座舱低通频率 |
| body | float | 0..1 | Gen/60 ms | Gen/rumble/cabin | 低阶谐波、低频模式和座舱体感 |
| texture | float | 0..1 | Gen/35–80 ms | Gen/transient/road/cabin | 非整数阶、瞬态、轮胎/风噪和高频细节 |
| cabin_width | float | 0..1 | 60–80 ms | road/cabin | 风噪声道差异和 >120 Hz Side 增益 |
| cabin_rumble | float | 0..1 | 60 ms | cabin_rumble~ | 四个座舱低频模态的总深度 |
| exhaust_boom | float | 0..1 | 60 ms | cabin_rumble~ | 74 Hz 排气腔体模态 |
| structure_vibration | float | 0..1 | 60 ms | cabin_rumble~ | 185 Hz 以下结构/机脚振动 |
| cabin_ir_mix | float | 0..1 | 80 ms | cabin_master~ | 等功率 dry=sqrt(1-m)、wet=sqrt(m) |
| powertrain_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | powertrain~ | 连续动力总 stem 增益 |
| transient_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | transient~ | 所有启动/换挡/爆鸣/机械事件总增益 |
| road_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | road_air~ | 轮胎与风噪总增益 |
| rumble_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | cabin_rumble~ | 座舱轰鸣总增益 |
| pad_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | ev_pad_driver~ | Pad 独立增益 |
| pad_mute | bool | 0/1 | 30 ms | ev_pad_driver~ | 只静音 Pad |
| pad_solo | bool | 0/1 | 30 ms | powertrain~ | 衰减 EV motor，保留 Pad；燃油 stem 不受此控制 |
| reference_texture_level_db | dB | -60..+6 | 50 ms | reference_texture~ | SF90 residual/fallback 的独立增益 |
| reference_texture_mute | bool | 0/1 | 30 ms | reference_texture~ | 静音参考质感 |
| eq_low | list | 30..400 Hz, ±12 dB | 系数更新 | mix_master~ | Low Shelf，默认 90 Hz |
| eq_lowmid | list | 120..1200 Hz, ±12 dB, Q .3..4 | 系数更新 | mix_master~ | Peaking，默认 250 Hz/Q .8 |
| eq_highmid | list | 1..8 kHz, ±12 dB, Q .3..4 | 系数更新 | mix_master~ | Peaking，默认 3.8 kHz/Q 1 |
| eq_high | list | 4..16 kHz, ±12 dB | 系数更新 | mix_master~ | High Shelf，默认 9 kHz |
| eq_bypass | bool | 0/1 | 30 ms | mix_master~ | 0=EQ wet，1=线性 crossfade 到 dry |
| master_trim_db | dB | -24..0 | 50 ms | mix_master~ | 所有 stem、EQ 后的全局输出增益 |

## 3.1 内部控制总线

| 内部消息 | 值/时序 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| starter | start 时 1，500 ms 后 0 | 选择并播放 V12/V10 starter，off 时停止 play~ |
| engine_running | 500 ms 后 1；熄火 0 | 门控燃烧 Gen、参考质感和燃油瞬态 |
| combustion_gain | start 时 0；500 ms 后 1 | 与 engine_running、shift_cut 相乘形成燃烧包线 |
| shift_cut | 正常 1；换挡时 0.22，90 ms 后 1 | 短时削减 V12/V10 连续燃烧 |
| crackle | 请求后 120 ms 为 1；170 ms 复位 | 触发 crackle 轮询采样 |
| drive_enabled | EV=1；燃油=ignition×start | 只门控内部模拟器的有效油门 |

权重与车型不是同一个变量 engine_type 负责生命周期/事件逻辑；ev_weight、v12_weight、v10_weight 负责连续声源混合。三个权重没有归一化器。量产 RTPC 应维持 one-hot，或由宿主保证总和不超过 1。

# 4. 连续动力合成原理

## 4.1 共同离散算子

clip(x, lo, hi) = min(max(x, lo), hi)
phase[n+1] = frac(phase[n] + f[n]/Fs)
cycle(f)[n] = sin(2*pi*phase[n])
slide: y[n] = y[n-1] + (x[n]-y[n-1])/S
       S = S_up if x[n] > y[n-1] else S_down
dB_to_gain(d) = 10^(d/20) = 2^(d/6.020599913)

在 Fs=48 kHz 时，slide 参数 S 以采样数表示；近似 63% 响应时间为 S/Fs，95% 响应时间约为 3S/Fs。

## 4.2 EV Motor Gen

r = slide(clamp(rpm,0,10000), 1200, 1800)
t = slide(clamp(throttle,0,1), 700, 1400)
l = abs(clamp(load,-1,1))
f = clamp(55 + 0.052*r, 55, 760)
a = clamp(0.03 + 0.20*t + 0.05*l, 0, 0.28)

| 层 | 频率 | 幅度 |
| --- | --- | --- |
| Coherent low | f | 0.58 + 0.18×body |
| H2 | 2f，110..1520 Hz | 0.08 + 0.05×body |
| H3 | 3f，165..2280 Hz | 0.035 + 0.055×texture |
| Inverter | f×(2.8+brightness)，150..4200 Hz | 0.10 + 0.14×texture |
| Left sheen | f×(5.2+0.4×brightness) | 0.025×aggression |
| Right sheen | f×(6.2+0.4×brightness) | 0.025×aggression |

base = coherent_low + h2 + h3 + inverter
L = tanh(1.2*a*(base + sheen_L)) / 1.2
R = tanh(1.2*a*(coherent_low + .99*h2 + 1.02*h3 + .98*inverter + sheen_R)) / 1.2

左右低频基波完全同相，立体差异只放在较高阶 sheen 与轻微幅度差中，从源头避免慢速拍频和低频 AM。

## 4.3 EV 双通道 BEAP Pad

f_pad = clamp(55 + 0.052*rpm, 55, 760)
pitch_CV = log2(f_pad / 261.625565)
osc_A = 2*f_pad                         // +1 octave
osc_B = 3*f_pad                         // +log2(3) octaves
throttle_CV = 0.75 + 3*throttle
filter_CV = (throttle_CV - 0.75)*0.666667 = 2*throttle
gate_CV = 5*ignition
VCA_CV = ADSR * throttle_CV * 0.2

- 每个声道包含两只 BEAP Oscillator、Audio Mixer、Ladder、ADSR、VCA。

- 默认 mixer 为 -15/-18 dB；Ladder 1200 Hz、Res=8；ADSR 450/1000/70/1600 ms。

- L/R 的两种 BEAP waveform 枚举次序互换：L=(2,1)，R=(1,2)。枚举语义依赖 Max 8.6.5 BEAP 版本。

- 120 Hz 以下 Pad 取 (L+R)/2 并复制到双声道；以上使用 82/18 交叉混合。

PadLow = 0.5*(LP120(L) + LP120(R))
PadHighL = 0.82*HP120(L) + 0.18*HP120(R)
PadHighR = 0.82*HP120(R) + 0.18*HP120(L)
PadOutL/R = dB_to_gain(pad_level_db) * (1-pad_mute) * (PadLow + PadHighL/R)

## 4.4 V12 四冲程双气缸组

r = slide(rpm,700,1100); t = slide(throttle,420,850)
crank = clamp(r/60, 6, 170)
variation = clamp(0.020*sin(2*pi*0.5*crank*t_sec) + 0.008*sin(2*pi*1.5*crank*t_sec), -.03, .03)
bank_fire = clamp(3*crank*(1+variation), 18, 525)
fire = 2*bank_fire ~= 6*rpm/60
phase_R = frac(phase_L + 0.5)
sharpness = 8 + 7*t + 3*aggression
pulse_mean = (1-exp(-sharpness))/sharpness
pulse_L/R = exp(-phase_L/R*sharpness) - pulse_mean
run = slide(engine_running*combustion_gain*shift_cut,480,1900)
a = clamp(.205+.050*body+.30*t+.16*max(load,0),0,.67)*run

| 阶次 | 频率 | 幅度 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 fire | .055+.045 body，随高转衰减 |
| 1 | fire | .16+.08 body |
| 0.83/1.17 | 边带 | .018 + speedmix×(.075/.072) |
| 2 | 2 fire | .0945+.108 brightness+.081 speedmix |
| 2.33/2.67 | 非整数阶 | .045/.040 × speedmix |
| 3 | 3 fire | .05625+.06875 texture+.0625 speedmix |
| 4/6/8 | 高阶 | 由 brightness、texture、speedmix 控制 |
| 1.5 | 进气 | throttle×(.025+.040 texture) |
| 1.33/2.17 | 脉冲门控 residual | abs(pulse) 门控，texture 控制 |

bank_L = (.88*pulse_L + .12*pulse_R)*cylinder*(.58+.18*body)*(1-.30*speedmix)
bank_R = (.88*pulse_R + .12*pulse_L)*cylinder*(.58+.18*body)*(1-.30*speedmix)
out = clamp(tanh(1.35*drive)/1.25, -.86, .86)

## 4.5 V10 四冲程双气缸组

r = slide(rpm,620,980); t = slide(throttle,360,760)
crank = clamp(r/60, 6, 170)
variation = clamp(.024*sin(2*pi*.5*crank*t_sec)+.006*sin(2*pi*2.5*crank*t_sec),-.03,.03)
bank_fire = clamp(2.5*crank*(1+variation),16,450)
fire = 2*bank_fire ~= 5*rpm/60
sharpness = 7 + 9*t + 4*aggression
run = slide(engine_running*combustion_gain*shift_cut,420,1650)
a = clamp(.225+.055*body+.32*t+.18*max(load,0),0,.70)*run

| 阶次 | 频率 | 幅度 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 fire | .060+.052 body，随高转衰减 |
| 1 | fire | .17+.08 aggression |
| 0.81/1.19 | 边带 | .022 + speedmix×(.080/.078) |
| 1.5 | 奇数阶进气色彩 | .040+.050 texture |
| 2 | 2 fire | .08775+.0945 brightness+.07425 speedmix |
| 2.2/2.8 | 非整数阶 | .070/.060 × speedmix |
| 2.5 | V10 rasp | .055+.075 texture+.060 speedmix |
| 3/5/7 | 高阶 | aggression/brightness/texture 与 speedmix |
| 1.25 FM | fire×1.25×(1+.008 sin(crank)) | throttle×(.035+.055 texture) |
| 1.37/2.23 | 脉冲门控 residual | abs(pulse) 门控，texture 控制 |

bank_L = (.86*pulse_L + .14*pulse_R)*cylinder*(.60+.18*body)*(1-.32*speedmix)
bank_R = (.86*pulse_R + .14*pulse_L)*cylinder*(.60+.18*body)*(1-.32*speedmix)
out = clamp(tanh(1.42*drive)/1.27, -.88, .88)

## 4.6 可选 Ferrari Reference Texture

profile_gate = engine_running * clamp(v12_weight + v10_weight, 0, 1)
throttle_lift = 10^((4*throttle)/20)       // 0..+4 dB
texture_gain = profile_gate * throttle_lift * dB_to_gain(reference_texture_level_db)
output = groove_loop * texture_gain * (1-reference_texture_mute)

优先加载 media/local/ferrari_sf90_residual.wav；不存在时加载确定性 fallback。本地残差为 250 ms 双声道循环、-18 dBFS RMS、-3 dBFS 峰值上限，不得提交或分发。

# 5. 瞬态采样、道路与空气层

## 5.1 瞬态采样

| 事件族 | 变体 | 播放前固定增益 | 素材峰值归一化 |
| --- | --- | --- | --- |
| V12/V10 starter | 各 1 | 0.26 | -3 dBFS |
| shift_up | 3 | 0.32 | -6 dBFS |
| shift_down | 3 | 0.38 | -6 dBFS |
| intake_backfire | 3 | 0.34 | -6 dBFS |
| exhaust_pop | 4 | 0.30 | -5 dBFS |
| exhaust_crackle | 3 | 0.18 | -8 dBFS |
| mechanical_click | 1 | 0.18 | -6 dBFS |

event_gain = (0.72 + 0.38*aggression) * (0.72 + 0.46*texture)
L = event_sum * event_gain * 0.94 * dB_to_gain(transient_level_db)
R = event_sum * event_gain * 0.88 * dB_to_gain(transient_level_db)

素材来自六个已记录来源中的 CC0 录音，处理为 48 kHz PCM16、去 DC、短淡入淡出并按峰值归一化。连续发动机仍是程序化合成，不能把瞬态素材误称为多负载循环发动机样本库。

## 5.2 Road/Air 白噪声来源

v = clamp(speed_kph, 0, 300)
A_tire = 0.065 * (v/300)^0.8
A_wind = 0.045 * (v/300)^1.7
f_wind_LP = 1400 + 2600*brightness
G_tire_texture = 0.58 + 0.32*texture
G_wind_texture = 0.30 + 0.48*texture
G_wind_width = 0.55 + 0.45*cabin_width

- 轮胎层使用一个居中的 pink~，带宽约 70–900 Hz。

- 风噪使用两个相互独立的 noise~，高通 400 Hz、低通约 1.4–4 kHz。

- V12/V10 Gen 内部没有 noise()；听到的持续白噪感主要来自 road_air~ 风噪。

- 最终 Road/Air stem 乘以 dB_to_gain(road_level_db)，默认 V12/V10 为 -16 dB。

# 6. 座舱低频轰鸣与结构振动

mid = 0.5*(powertrain_L + powertrain_R)
excitation = LP520(HP28(mid))
G_cabin    = 0.82*cabin_rumble
G_exhaust  = 0.62*exhaust_boom
G_structure= 0.58*structure_vibration
G_body     = 0.72 + 0.48*body
G_drive    = 0.82 + 0.28*aggression

| 分量 | 滤波/模态 | 固定权重 | 宏控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabin mode 1 | 48 Hz SVF bandpass | 0.14 | cabin_rumble |
| Cabin mode 2 | 68 Hz SVF bandpass | 0.42 | cabin_rumble |
| Cabin mode 3 | 92 Hz SVF bandpass | 0.34 | cabin_rumble |
| Cabin mode 4 | 118 Hz SVF bandpass | 0.22 | cabin_rumble |
| Structure | onepole~ 185 | — | structure_vibration |
| Exhaust | 74 Hz SVF lowpass output | — | exhaust_boom |

rumble = clip((structure + cabin_modes + exhaust) * G_body * G_drive, -.72, .72)
L = R = rumble * dB_to_gain(rumble_level_db)

听觉含义 该 stem 生成车内可感知的机脚、车体和排气腔体能量，最终以完全居中的低频送入座舱总线。它不会制造与发动机无关的自由运行正弦。

# 7. 座舱 IR 与双声道空间处理

## 7.1 宏映射

G_aggression = 0.48 + 0.20*aggression
f_brightness = 4500 + 14500*brightness
G_body       = 0.78 + 0.25*body
G_texture    = 0.94 + 0.06*texture
W_side       = 0.60 + 1.20*cabin_width

## 7.2 4096-tap 座舱 IR

g_dry = sqrt(1-m); g_wet = sqrt(m); m = clamp(cabin_ir_mix,0,1)
wet_L[n] = sum(k=0..4095, h_L[k]*x_L[n-k])
wet_R[n] = sum(k=0..4095, h_R[k]*x_R[n-k])
mix_L/R = g_dry*x_L/R + g_wet*wet_L/R

## 7.3 120 Hz 以下居中、以上 M/S

Low = 0.5*(LP120(mix_L) + LP120(mix_R))
HL = allpass(delay=1.7 ms, feedback=.42, HP120(mix_L))
HR = allpass(delay=2.3 ms, feedback=-.36, HP120(mix_R))
Mid  = 0.5*(HL+HR)
Side = 0.5*(HL-HR)
Side_safe = 0.85*W_side*Side
L = Low + Mid + Side_safe + 0.12*delay(HR,0.65 ms)
R = Low + Mid - Side_safe + 0.12*delay(HL,1.35 ms)

因此低于 120 Hz 的深低频严格相同，立体相位差和早期反射只进入高频分支。固定 0.85 Side 安全系数用于降低折叠到 mono 时的损失。

# 8. 全局 EQ、总线增益与输出

| 节点 | 类型 | 默认 | 可调范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Low Shelf | 90 Hz / 0 dB / S=.7 | 30–400 Hz，±12 dB |
| 1 | Peaking | 250 Hz / 0 dB / Q=.8 | 120–1200 Hz，±12 dB，Q .3–4 |
| 2 | Peaking | 3800 Hz / 0 dB / Q=1 | 1–8 kHz，±12 dB，Q .3–4 |
| 3 | High Shelf | 9000 Hz / 0 dB / S=.7 | 4–16 kHz，±12 dB |

EQ wet: cascade of 4 biquad sections, identical coefficients for L/R
bypass dry_gain = eq_bypass
bypass wet_gain = 1 - eq_bypass              // 30 ms line~
trim_gain = 10^(master_trim_db/20)            // -24..0 dB, 50 ms
master = trim_gain*(dry_gain*x + wet_gain*EQ(x))
protected = clip(omx_peaklim(master), -0.891, +0.891)
monitor = protected * linear_ramp(Audio, 60 ms)

不可误解 filtergraph~ 只计算/显示滤波器系数；真正处理音频的是左右两个 cascade~ 4。Master Trim 位于 EQ/bypass 之后，影响所有 stem。

# 9. 车机芯片可执行数学形式

## 9.1 推荐数值格式

| 数据 | Float32 参考 | 定点建议 | 保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| throttle/brake/macros | float [0,1] | Q1.31 | 入口 clamp |
| load/accel/audio sample | float [-1,1] | Q1.31 | 每个非线性/输出级饱和 |
| speed/RPM/frequency | float | Q16.16 | 上限 300/10000/Fs/2 |
| oscillator phase | float [0,1) | Q0.32 | 无符号自然回绕 |
| gain/biquad coefficient | float | Q2.30 | 64-bit MAC；逐节缩放 |
| mix accumulator | float | 64-bit Q5.59 或更宽 | 总线后统一舍入/饱和 |

phase_inc_Q32 = round(f_Hz * 2^32 / Fs)
phase_Q32 = phase_Q32 + phase_inc_Q32          // unsigned wrap
sin_value_Q31 = sin_LUT(phase_Q32)

## 9.2 指数、对数和频谱坐标

dB_to_gain(d) = 10^(d/20) = 2^(d/6.020599913)
gain_to_dB(g) = 20*log10(max(g,1e-6))
pitch_octaves = log2(f/261.625565)
log_axis(f) = log10(f/f_min) / log10(f_max/f_min)
f_from_axis(x) = f_min * (f_max/f_min)^x
2*10^1 = 20 Hz; 2*10^2 = 200 Hz; 2*10^3 = 2 kHz; 2*10^4 = 20 kHz

- 定点芯片可把 -60..+6 dB 以 0.25 dB 步长预计算为 exp2 LUT，再对相邻表项线性插值。

- log2 可先用 count-leading-zeros 提取指数，再对 mantissa 查 256 点 LUT。

- exp(-k×phase) 可改写为 2^(-k×phase/log(2))，复用 exp2 LUT。

- sqrt 用 256 点 LUT 或整数牛顿迭代；tanh 用对称 LUT，输入先限制在 [-4,4]。

## 9.3 四段 EQ 的标准 biquad 形式

Max 当前由 filtergraph~ 生成系数。车机参考采用 RBJ/W3C Audio EQ Cookbook 的等效 biquad；两者应通过脉冲响应和扫频对齐，不能假定系数位级一致。

w0 = 2*pi*f0/Fs; c = cos(w0); s = sin(w0)
A = 10^(dBgain/40)
alpha_peak = s/(2*Q)
alpha_shelf = s/2 * sqrt((A+1/A)*(1/S-1)+2)
beta = 2*sqrt(A)*alpha_shelf
y[n] = B0*x[n] + B1*x[n-1] + B2*x[n-2] - A1*y[n-1] - A2*y[n-2]
where Bk=bk/a0 and Ak=ak/a0

### Peaking

b0=1+alpha*A; b1=-2*c; b2=1-alpha*A
a0=1+alpha/A; a1=-2*c; a2=1-alpha/A

### Low Shelf

b0=A*((A+1)-(A-1)*c+beta)
b1=2*A*((A-1)-(A+1)*c)
b2=A*((A+1)-(A-1)*c-beta)
a0=(A+1)+(A-1)*c+beta
a1=-2*((A-1)+(A+1)*c)
a2=(A+1)+(A-1)*c-beta

### High Shelf

b0=A*((A+1)+(A-1)*c+beta)
b1=-2*A*((A-1)+(A+1)*c)
b2=A*((A+1)+(A-1)*c-beta)
a0=(A+1)-(A-1)*c+beta
a1=2*((A-1)-(A+1)*c)
a2=(A+1)-(A-1)*c-beta

定点 biquad 系数建议 Q2.30、状态和乘加使用 64 位；每一节单独归一化 a0，四节串联。对 ±12 dB 极值、16 kHz 高架和 Q=4 做溢出及极点稳定性测试。

# 10. Max 到车机的可移植性边界

| 等级 | 模块/对象 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 可按公式直接移植 | drive_simulator、engine_controller、Gen 振荡器、dB、M/S、FIR | 实现公式并用 golden vector 验证 |
| 等效实现后对齐 | svf~、lores~、onepole~、cross~、allpass~ | 选定车机 IIR/FIR 结构，扫频对齐幅相响应 |
| 需要冻结或替换 | BEAP Oscillator/Ladder/ADSR/VCA | 冻结用户调音后导出参数；用目标芯片模块复现并做 A/B |
| Max 黑盒替换 | omx.peaklim~ | 选择目标平台 limiter；重新标定阈值、attack/release 和总延迟 |
| 直接携带资源 | 事件 WAV、cabin IR、可分发 fallback | 按 manifest 校验 SHA-256、采样率、声道和许可证 |
| 禁止发布 | Ferrari.wav 与 media/local residual | 只可本机参考，不能提交、同步或进入量产包 |

真实性边界 当前系统的启动、换挡、回火、爆鸣和座舱 IR 使用实录素材；V12/V10 连续运转是程序化声学原型，不是整车多转速、多负载、多麦克风采样库。

# 11. 数值样例与验收向量

| dB | 线性增益 10^(dB/20) |
| --- | --- |
| -60 | 0.001000000 |
| -24 | 0.063095734 |
| -8 | 0.398107171 |
| -3 | 0.707945784 |
| +0 | 1.000000000 |
| +6 | 1.995262315 |

| 场景 | 计算 | 期望值 |
| --- | --- | --- |
| EV 650 rpm | 55+0.052×650 | 88.8 Hz |
| EV 3000 rpm | 55+0.052×3000 | 211 Hz |
| EV 10000 rpm | 55+0.052×10000 | 575 Hz |
| V12 idle 780 rpm | 780/60×6 | 78 Hz 主点火事件频率 |
| V12 3500 rpm | 3500/60×6 | 350 Hz |
| V10 idle 850 rpm | 850/60×5 | 70.8333 Hz |
| V10 4200 rpm | 4200/60×5 | 350 Hz |
| 空速全油门首个 tick | .05×(34-.5) | +1.675 km/h |
| Pad exact fifth | oscA=2f，oscB=3f | 频率比 3:2 |
| 输出硬夹幅 | 20log10(.891) | -1.002 dBFS |

## 11.1 三个默认 Sound DNA

| 参数 | Future EV | High-Rev V12 | Aggressive V10 |
| --- | --- | --- | --- |
| engine_type | ev | v12 | v10 |
| aggression | 0.25 | 0.62 | 0.9 |
| brightness | 0.72 | 0.78 | 0.66 |
| body | 0.34 | 0.72 | 0.84 |
| texture | 0.2 | 0.52 | 0.86 |
| cabin_rumble | 0.0 | 0.9 | 0.92 |
| powertrain dB | -2.0 | -3.0 | -3.0 |
| transient dB | -9.0 | -7.0 | -6.0 |
| road/air dB | -14.0 | -16.0 | -16.0 |
| rumble dB | -60.0 | -5.0 | -4.0 |
| master trim dB | -8.0 | -8.0 | -8.0 |

# 12. 事实来源与实现入口

| 类别 | 来源 |
| --- | --- |
| 项目生成事实 | tools/build_project.py；生成后的 patchers/*.maxpat 与 gen/*.gendsp |
| 公共使用契约 | README.md、presets/sound_dna.json、tests/test_project.py |
| 素材来源与归一化 | assets/asset_manifest.json、ASSET_LICENSES.md、tools/process_assets.py |
| Gen slide 定义 | https://docs.cycling74.com/reference/gen_dsp_slide/ |
| filtergraph~/cascade~ | https://docs.cycling74.com/max8/refpages/filtergraph~ |
| 芯片 EQ 参考 | https://www.w3.org/TR/audio-eq-cookbook/ |

工程交付建议 移植时先实现控制状态机和 EV/V12/V10 dry stem，再逐层加入瞬态、rumble、IR、M/S 和 EQ。每增加一层都保存双声道 48 kHz golden render，比较 RMS、频谱、相关性、mono fold 和峰值。