MAX/MSP VEHICLE ACOUSTICS

VehicleSoundSynth V4

完整使用与拟真调音手册

座舱低频轰鸣 · 燃油生命周期 · 七速 DCT · 四段总线 EQ

手册版本 3.1  |  适用 Max 8.6.5  |  2026-08-11

项目分支：codex/vehicle-sound-v3  |  V1/V2 保持独立不变

# 1. V4 是什么

VehicleSoundSynth V4 是从 V3 独立复制的新版本工程。它保留 Future EV、V12/V10 燃油生命周期、七速 DCT 和因果瞬态，并增加 RPM 自适应三频段座舱声场、双层 Ferrari 本地参考纹理与更严格的声学指标工具。

版本边界 V4 位于 VehicleSoundSynth-V4 文件夹，入口是 VehicleSoundSynth-V4.maxproj。V1、V2、V3 文件夹与旧版手册均保持原样。

拟真边界 V12/V10 根据四冲程点火阶次、负载包络和共振谐波构建，是可调的程序化声学 archetype，并非对某一量产车型录音的测量匹配复刻。用于正式车型前仍应与参考录音做盲听和频谱校准。

| 层级 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 状态与生命周期 | drive_simulator / engine_controller | 速度、RPM、七速挡位、点火启动、换挡削扭与事件时序 |
| 连续声源 | powertrain~ / Gen | EV、四冲程 V12、四冲程 V10；燃油声受 engine_running 门控 |
| 座舱低频 | cabin_rumble~ / MSP | 真实 powertrain 信号激励 48/68/92/118 Hz 阻尼模态、结构振动与排气轰鸣 |
| 瞬态与环境 | transient~ / road_air~ | CC0 启动机、升降挡、回火、爆音/crackle；粉红轮胎与受控白噪风声 |
| 座舱与播出 | cabin_master~ / mix_master~ | 120 Hz 以下收中、上频段相位/早反射扩宽、可视化四节点 EQ 与唯一 limiter/clip |

# 2. 第一次打开：按这个顺序

- 先把监听音量调低。在 Finder 或 Max 中打开 VehicleSoundSynth-V4.maxproj，并等待 Project 窗口完成加载。

- 从同一个 Max 实例的 Project 窗口打开 main.maxpat。不要同时双击工程与 main，否则搜索路径可能尚未注册。

- 在 Preset 选择 High-Rev V12 或 Aggressive V10。

- 把 Ignition 打开，再单击 Engine Start。先确认启动机和怠速已经进入电平表。

- 最后打开顶部 Audio。它同时打开 60 ms 输出淡入和 ezdac~；关闭时会平滑淡出。

- 把 Drive Source 切到 Internal Auto，听完整的升挡、降挡、收油与回火过程。

为什么燃油预设不会一选就响 V12/V10 默认 engine_running=0，这是有意设计。必须 Ignition=1 后触发 Start，约 500 ms 启动机阶段结束，连续燃烧声才淡入。Future EV 不受燃油生命周期门控。

# 3. 主界面控制

| 控制 | 范围/动作 | 实际作用 |
| --- | --- | --- |
| Drive Source | Manual / Auto / External | 选择内置手动、20 秒自动驾驶循环或 r vss.input 外部状态 |
| Throttle / Brake | 0-1 | 内置模型的加速与制动；Auto 模式会自动驱动 |
| Preset | EV / V12 / V10 | 同时设置 engine_type、声源权重、宏参数与安全总线 trim |
| Ignition / Engine Start | 开关 / 按钮 | 只启动燃油 profile；点火关闭会停止启动机与燃烧声 |
| EV/V12/V10 Weight | 0-1 | 连续混合三个声源；手动混合不自动归一化 |
| 五个宏 | 0-1 | Aggression、Brightness、Body、Texture、Cabin Width |
| 三个低频宏 | 0-1 | Cabin Rumble、Exhaust Boom、Structure Vibration；Future EV 默认全部为 0 |
| 四个 Stem Level | -60..+6 dB | Powertrain、Transient、Road、Rumble 独立 50 ms 平滑增益 |
| Pad / Ferrari Texture | dB、Mute、Solo | Pad 与 EV 电机并列；Solo 只静音 EV 电机。Ferrari 纹理只用于 V10/V12 |
| Cabin IR Mix | 0-1 | 原声与 4096 tap 车舱 IR 的等功率湿/干混合 |
| Global EQ | 可视化四节点 | 拖动曲线节点，或选 0-3 后输入 Frequency/Gain/Q；与 eq_* 消息同步 |
| EQ Bypass / Master Trim | 0/1；-24..0 dB | 30 ms 平滑干湿旁路；50 ms 输出增益平滑 |

# 4. V12/V10 声学、怠速与座舱轰鸣

EV Pad 的 120 Hz 以下会先合成为严格居中的 Mid；只有 120 Hz 以上使用 82/18 左右互混，因此保留左右音色差异的同时，不会在 mono 折叠时丢失底部能量。

燃油 Gen 使用四冲程点火阶次：V12 主阶为 rpm/60×6，V10 主阶为 rpm/60×5。左右声道现在分别模拟两个真实缸列：每个缸列以总点火率的一半工作，右缸列固定错开半个缸列周期，并以少量交叉馈送保持相位稳定，不再使用微失谐制造拍频。主声由点火脉冲、二至八阶加法谐波、±3% 以内的循环差异与脉冲门控窄带燃烧残差共同构成；燃油 Gen 不再注入白噪声。

| Profile | 默认怠速方向 | 主要特征 | 安全建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| High-Rev V12 | 约 780 rpm | 39/78 Hz 阶次、较平顺车身模态、随转速抬升的 2/3/5/8 次谐波 | 默认低频 0.90/0.62/0.58；Master Trim -8 dB |
| Aggressive V10 | 约 850 rpm | 35.4/70.8 Hz 阶次、更强结构振动、1.5/2.5 倍粗粝侧带 | 默认低频 0.92/0.74/0.72；Master Trim -8 dB |

- 待机必须能听到连续中低频，但不能依赖 limiter 把过响信号压平。

- 换挡时 shift_cut 会在约 90 ms 内把燃烧增益压到 0.22 后恢复。

- Brightness 主要影响上部谐波；觉得像电车啸叫时，先减 0.05-0.15，而不是增加 Body。

# 5. 三个低频控制怎样配合

| 控制 | 主要频段/来源 | 听感与使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Structure Vibration | 约 28-70 Hz；发动机半阶与机脚/车身传递 | 决定座椅和车体的慢速震动感；过大会发软或触发 limiter |
| Cabin Rumble | 约 44-126 Hz；48/68/92/118 Hz 模态 | 决定车内持续压力和怠速包围感，是最直接的座舱轰鸣旋钮 |
| Exhaust Boom | 约 35-110 Hz；半阶、点火主阶与二阶 | 随油门和负载增强；用于加速和高挡低转速的排气重量 |

低频安全 低频层在约 28 Hz 高通；IR 湿/干混合后用 cross~ 120 将 120 Hz 以下合成严格居中的 Mid，上频段才进入左右不同的短 allpass 和 0.65/1.35 ms 早反射，并有固定 0.85 Side 安全衰减，所以低频兼容 mono、机械细节仍有宽度。最后仍经过全局 EQ、Master Trim 和唯一的 limiter/clip。

# 6. 七速 DCT 与因果瞬态

| 事件 | 触发原因 | 声音结果 |
| --- | --- | --- |
| 升挡 | profile 对应 RPM 超过上限且挡位 < 7 | shift_dir 1、升挡冲击变体、90 ms 削扭恢复 |
| 降挡 | RPM 低于下限且挡位 > 1 | shift_dir -1、降挡冲击、排气 pop 与后续 crackle |
| 进气回火 | 燃油 profile 下负载跨过 0.72 | intake_backfire 变体，约 90 ms 后复位 |
| 手动爆音 | exhaust_pop 1 或 pop 1 | 排气 pop，随后稀疏 crackle；EV profile 会被 gate 阻止 |

V12 速比：3.10 / 2.13 / 1.62 / 1.29 / 1.03 / 0.84 / 0.70。V10 速比：3.13 / 2.10 / 1.52 / 1.20 / 0.94 / 0.76 / 0.62。启动、换挡、回火、爆音、crackle 与机械细节均来自已处理的 CC0 现场录音；事件采用 round-robin 变体，避免连续触发出现完全相同的“机关枪”重复。

# 7. 四段总线 EQ 与高频控制

| 频段 | 默认 | 用途 | 常见调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| Low Shelf | 90 Hz / 0 dB | 车体重量、怠速底座 | 缺重量可 +1~+3 dB；浑浊则减 |
| Low-Mid | 250 Hz / 0 dB / Q 0.8 | 座舱轰鸣与箱体感 | 闷、堵时在 180~350 Hz 减 1~4 dB |
| High-Mid | 3.8 kHz / 0 dB / Q 1.0 | 机械咬合、刺耳感 | 优先在 2.5~5 kHz 减 1~5 dB |
| High Shelf | 9 kHz / 0 dB | 空气感与高频噪声 | 高频偏多时从 -2~-6 dB 开始 |

最终保护只有一处 信号顺序是 powertrain/transient/road/cabin_rumble → cabin_master~ → mix_master~ 四段 EQ/trim → omx.peaklim~ → ±0.891 clip~。因此全局 EQ 会同时作用于发动机与新增低频层；cabin_master~ 不再二次限幅。

新的 EQ 只使用一张 nfilters=4 的 filtergraph~，系数列表同时送到左右 cascade~。曲线拖动、节点数值、eq_* 消息、Bypass 与 Reset 共用同一 DSP 路径，不再出现界面数值改变但音频仍绕过旧 biquad 的情况。

road_air~ 只有两类持续噪声：居中的 pink~ 轮胎床（约 70-900 Hz）和受控立体声 noise~ 风声（约 400-4000 Hz）。Road Level 默认 -16 dB；V10/V12 Gen 内已移除白噪声。

# 8. 素材、归一化与拟真边界

| 来源 | 运行用途 | 处理/峰值 |
| --- | --- | --- |
| Grasopt — Car Starter | V12/V10 启动机 | 48 kHz PCM16、去 DC、淡入淡出、-3 dBFS |
| TheLittleCrow — Engine contact | 三组升挡与三组降挡 | 裁切、归一化至 -6 dBFS |
| richwise — Sports/Supercar | 进气回火、排气 pop/crackle | 回火 -6、pop -5、crackle -8 dBFS |
| microman502 — Gear shift | 机械 click 与 shift thump | 裁切、去 DC、-6 dBFS |
| jamespeacock4616 — Mini car IR | 左右 4096 tap 车舱 IR | 每声道单独裁切、-3 dBFS |
| 用户 SF90 近场 Ferrari.wav | 本地去基频残差层，仅 V10/V12 | 250 ms stereo loop、-18 dBFS RMS；media/local 永不提交 |

为什么仍不是录音级复刻 短事件和 IR 已是真实录音，但连续 V12/V10 仍是程序化模型，没有同一辆车在多 RPM/多负载、进气/排气/机舱/座舱多麦克风条件下的同步测量，也没有卷积的机脚与车身传递函数。因此它比纯正弦原型更有机械结构，却仍属于可调 sound-design archetype。

全部来源、许可、原始/处理后 SHA-256、裁切点、帧数和归一化目标见 ASSET_LICENSES.md 与 assets/asset_manifest.json。build_project.py 不覆盖已经存在的 curated media。

# 9. 外部状态接入

把命名消息发送到 s vss.input，并把 Drive Source 设为 External。vehicle_engine~ 仍保持一个控制 inlet 与两个立体声 outlet。

engine_type v12     ignition 1          start 1
speed_kph 80.       rpm 4200.           throttle 0.55
brake 0.            load 0.62           accel 0.18
gear 4              shift_dir 1         shift 1
intake_backfire 1   exhaust_pop 1       click 1
cabin_rumble 0.90   exhaust_boom 0.62   structure_vibration 0.58

powertrain_level_db -3.   transient_level_db -7.
road_level_db -16.        rumble_level_db -5.
pad_level_db -3.          pad_mute 0            pad_solo 0
reference_texture_level_db -24.   reference_texture_mute 0
cabin_ir_mix 0.20

EQ 消息格式：

eq_low 90. -2.
eq_lowmid 250. -2.5 0.8
eq_highmid 3800. -3. 1.0
eq_high 9000. -4.
eq_bypass 0
master_trim_db -8.

# 10. 验证与故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 燃油预设完全无声 | Ignition / Start / Audio | 先点火、启动，看到怠速电平后再开 Audio |
| No such object / gen patcher not found | 工程是否先打开 | 从 VehicleSoundSynth-V4.maxproj 进入，同一实例再开 main |
| 低频听不到 | 监听设备与三个低频宏 | 先确认设备能播放 35-120 Hz；提高 Cabin Rumble，再按需增加 Structure Vibration |
| buffer~ can't open | media 搜索路径 | 确认 Project 的 media 搜索路径及所有生成 WAV 存在 |
| 高频噪声过多 | road_air、Brightness、High-Mid/High Shelf | 先削 3.8 kHz 与 9 kHz，再判断是否需要减 Texture |
| EQ 看似无效 | 频段、Bypass、测量信号 | 确认 EQ Bypass=0；峰值段在中心频率测；shelf 的标称频率是约 -6 dB 转折点 |
| 某个 dB 不生效 | 对应 stem 是否有信号 | EV 的 Rumble 默认 -60 dB；事件未触发时 Transient Level 不会改变持续电平 |
| 换挡没有声音 | 是否由 drive 产生 shift_dir | Auto 模式试听；外部接入应在挡位变化时发送短脉冲 |
| 声音很响或发硬 | Master Trim 与总线 EQ | 将 trim 退到 -9~-12 dB；不要把 limiter 当作响度控制 |

开发验证命令：

cd /Users/saintpeter/Downloads/VehicleSoundSynth-V4
python3 tools/build_project.py --output-root .
python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 tools/audio_metrics.py <render.wav> --max-peak-dbfs -1 --min-rms-dbfs -45 --min-rumble-ratio 0.55 --max-subsonic-ratio 0.05 --max-low-side-ratio 0.05 --min-low-band-correlation 0.95 --max-mono-fold-rms-loss-db 1.5 --max-high-ratio 0.10 --min-spectral-peaks 6 --max-dominant-peak-ratio 0.50

- Max Console 不应出现 invalid category、No such object、could not find gen patcher 或 patchcord outlet out of range。

- 冷启动应无爆音；燃油 idle、加速、升挡、降挡、回火与滑行应分别试听。

- 用 audio_metrics.py 检查 peak、RMS、30-140 Hz 轰鸣、20-30 Hz 次声、低频 Side/相关性、mono 折叠损失、1/3 倍频程相似度与 6-20 kHz 能量占比。